ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

REEPACK  REEBASIC

Оглавление

Глава 1.    Введение

1.1.    Условные обозначения.

1.2.    Информация по обслуживанию.

Глава 2.     Описание устройства

2.1.    Технические характеристики.

2.2.    Назначение устройства.

2.3.    Общие указания по эксплуатации устройства.

2.4.    Механизм устройства.

2.5.    Стадии упаковки.

Глава 3.      Безопасность

3.1      Защитные элементы.

3.2.     Соответствие нормам.

3.3.     Действующие нормы для всех изделий.

3.4.     Шум.

3.5.     Предполагаемое, непредусмотренное и некорректное использование устройства.

Глава 4.      Упаковка и доставка

4.1.     Упаковка устройства.

4.2.     Транспортировка и обращение.

4.3.     Распаковка.

Глава 5.      Установка

5.1.     Выбор размещения и расположения.

5.2.     Подключение к источнику электропитания.

5.3.     Подключение инертного газа.

Глава 6.     Запуск

6.1.     Предварительная проверка.

6.1.1.     Проверка устойчивости.

6.1.2.     Подключение к источнику электропитания.

6.1.3.     Подключение инертного газа.

6.2.     Настройка панели управления.

6.3      Настройка параметров.

6.3.1.     Эксплуатация панели управления.

6.3.2.     Управление автоматикой.

6.3.3.     Диагностика.

6.3.4     Ручной режим.

6.3.5     Страница установки параметров.

6.3.6     Страница ошибок.

6.3.7     Программирование аппарата.

6.4.    Рабочий цикл..

6.4.1.     Аварийная остановка аппарата.

Оглавление

6.4.2.     Сообщения об ошибках.

6.5.     Причины и способы устранения неполадок.

6.6.     Ролики с пленкой.

6.6.1   Расположение пленки.

6.6.2   Перестановка рулонов с пленкой.

6.7.      Удаление остатков пленки.

Глава 7.      Техническое обслуживание

7.1.     Повседневный уход.

7.1.1      Мытье и очистка аппарата.

7.1.2.     Техническое обслуживание.

7.2 .        Дополнительное техническое обслуживание.

7.2.1.     Масло для насоса.

7.2.2.      Смазка механических элементов.

7.2.3.      Проверка двигателя.

Глава 8.      Утилизация

8.1.     Утилизация устройства.

Глава 9.      Запасные детали устройства

9.1.     Как заказать запасные детали.

9.2.     Изображение в разобранном виде.

9.3.     Пневматическая система.

9.4.     Вакуумная система.

9.5.      Блок питания.

9.6      Список запасных частей.

Глава 10.    Техническая схема

10.1.    Электрическая схема.

10.1.1.    Источник питания.

10.1.2.    Питание.

10.1.3.    Мощность/двигатель.

10.1.4.    Мощность/двигатель.

10.1.5.    Нагревательный элемент.

10.1.6.    Система защиты.

10.1.7.    Дополнительно.

10.1.8.    Дополнительно.

10.1.9.    Расположение PLC.

10.1.10.   Аналоговый вход/выход.

10.1.11.   Цифровой вход.

10.1.12.   Цифровое подключение к процессору.

10.1.13.   Цифровой выход.

10.1.14.   Цифровой выход.

10.1.15.   Шкаф электрооборудования.

10.1.16.   Панель управления.

10.1.17.   Распределительный блок Х1.

10.1.18.   Распределительный блок Х2.

10.1.19.   Распределительный блок Х2.

10.1.20.   Распределительный блок Х2.

10.1.21.   Соединительный кабель XRA.

10.1.22.   Список компонентов.

10.1.23.   Список компонентов.

10.1.24.   Список компонентов.

10.2.      Схема системы вакуум-газ.

Глава 11.    Матрица

11.1.      Как заказать запчасти к матрице.

11.2.      Матрица 165х265.

11.3.      Список запасных частей для матрицы 165х265.

Глава 12.    Замена матрицы

12.1       Замена матрицы.

Глава 13.    Декларация о соответствии.

Оглавление в рисунках

Рис. 1      Общий вид машины

Рис. 2      Фронтальный и боковой вид

Рис. 3      Подача лотков

Рис. 4      Камеры

Рис. 5      Положение рулона с пленкой

Рис. 6      Вращение пленки

Рис. 7      Соединение с верхней камерой

Рис. 8      Вакуумный насос

Рис. 9      Двигатель

Рис. 10    Автоматический отводящий конвейер

Рис. 11    Шкаф электрооборудования

Рис. 12    Подсоединение инертного  газа

Рис. 13    Подсоединение инертного газа

Рис. 14    Схема панели управления

Рис. 15    Система размотки пленки

Рис. 16    Замена ролика с пленкой 1

Рис .17    Прижимание пленки

Рис. 18    Вал для оставшейся пленки

Рис. 19    Вал для оставшейся пленки

Рис. 20    Общий вид в разобранном состоянии

Рис. 21    Вид в разобранном состоянии: рама

Рис. 22    Вид в разобранном состоянии: кронштейн для дисплея

Рис. 23    Вид в разобранном состоянии: устройство разматывания пленки

Рис. 24    Вид в разобранном состоянии: устройство сматывания  пленки

Рис. 25    Вид в разобранном состоянии: формовка нижней пленки

Рис. 26    Вид в разобранном состоянии: механизм движения матрицы

Рис. 27    Вид в разобранном состоянии: нижняя камера

Рис. 28    Вид в разобранном состоянии: верхняя камера

Рис. 29    Вид в разобранном состоянии: вал для ролика с пленкой

Рис. 30    Вид в разобранном состоянии: насадка

Рис. 31    Вид в разобранном состоянии: запайка верхней пленки

Рис. 32    Вид в разобранном состоянии: ход

Рис. 33    Вид в разобранном состоянии: устройство подачи пленки

Рис. 34    Вид в разобранном состоянии: вал для сматывания пленки

Рис. 35    Вид в разобранном состоянии: устройство передвижения лотков

Рис. 36    Вид в разобранном состоянии: вал натяжения цепи

Рис. 37    Вид в разобранном состоянии: передаточный рычаг

Рис. 38    Вид в разобранном состоянии: отводящий конвейер

Рис. 39    Вид в разобранном состоянии: фотодатчик

Рис. 40    Вид в разобранном состоянии: фотодатчик

Рис. 41    Быстрое подключение газа

Рис. 42    Нижняя камера

Рис. 43    Вакуумный насос

Рис. 44   Фотоэлемент и расстояние

Рис. 45   Защитные датчики

Рис. 46   Электронная панель управления

Рис. 47   Автоматизация

Рис. 48   Основные переключатели

Рис. 49   Контрольная панель управления

Рис. 50   Смена матрицы 1/1

Рис. 51   Смена матрицы 1/2

Рис. 52   Смена матрицы 2/1

Рис. 53   Смена матрицы 2/2

Рис. 54   Смена матрицы 3/1

Рис. 55   Смена матрицы 3/2

Рис. 56   Смена матрицы 4

1. Введение

Уважаемый Покупатель,

Благодарим Вас за приобретение нашего упаковочного аппарата.

Эта модель предназначена для упаковки любого типа пищевой продукции, для чего необходима герметически запаянная пластиковая тара. Она гарантирует, что упаковка будет внешне привлекательной и гигиеничной.

Особое внимание было уделено конструкции устройства: оно требует минимального ухода, а  его составные детали  могут быть легко заменены самим пользователем.

Перед использованием аппарата, прочтите, пожалуйста, это руководство. Это поспособствует долгому сроку службы устройства и его эффективной работы.

Reepack srl

1. Введение

1.1.

Условные                    В документации Reepack используются следующие условные обозначения и

обозначения               слова для выделения важных частей текста.

Обратите

внимание

Текст рядом с этим символом содержит комментарии,                                       дополнительную или интересную информацию.

Осторожно

ТЕКСТ РЯДОМ С ДАННЫМ СИМВОЛОМ ОБОЗНАЧАЕТ, ЧТО НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ.

Опасно

Текст рядом с этим символом обозначает, что несоблюдение предупреждающих инструкций может привести к физическим травмам или  даже к смертельному исходу.

Запрещено

Текст рядом с этим символом указывает на невозможность выполнения данной операции.

Осторожно:

электрическое

напряжение

ТЕКСТ РЯДОМ С ДАННЫМ СИМВОЛОМ УКАЗЫВАЕТ НА ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ. ДЕЙСТВУЙТЕ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ.

1. Введение

1.2.

Информация                  Reepack дает гарантию на исправную работу данного продукта в

по обслуживанию         течение одного года с момента покупки

В случае неисправной работы устройства в течение гарантийного срока Reepack или иной уполномоченный сервисный центр отремонтирует данный продукт, обеспечив необходимыми деталями бесплатно или в соответствии с условиями контракта/договора.

Для обслуживания или ремонта устройства или его составляющих в период действия срока гарантии или по его истечении обращайтесь только к производителю или в уполномоченный сервисный центр. Адрес и телефон производителя также указаны на идентификационной табличке устройства:

Производство:                          Reepack s.r.l.

Адрес:                                        via dell’Artigianato, 19

город:                                         I – 24068 Seriate (BG)

телефон:                                   +39 035 2924911

факс:                                          +39 035 2922891

E-mail коммерческого отдела:  reepack@reepack.com

E-mail технического отдела:     tech@reepack.com

Узнайте у производителя о ближайшем к Вам уполномоченном сервисном центре

REEPACK СНИМАЕТ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ЛЮДЯМ ИЛИ ПРЕДМЕТАМ УЩЕРБ, ПРОИЗОШЕДШИЙ ВСЛЕДСТВИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ УСРОЙСТВА НЕПОЛНОМОЧНЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

2. Описание устройства

2.1 Технические характеристики:

Рис. 1 Общий вид машины:

- Аппарат изготовлен из нержавеющей стали. Материалы, использованные при изготовлении данного аппарата, гарантируют длительную эксплуатацию устройства. Также электрическая система полностью защищена от попадания влаги. Аппарат рассчитан на эксплуатацию в условиях агрессивной окружающей среды.

- Устройство предполагает использование одной или более матриц для запайки лотков различных форм и размеров.

- Простая система смены матриц гарантирует гибкость в производстве для потребителей, которые используют в производстве различные формы и размеры лотков для упаковки продукции.

- На данном оборудование существует возможность упаковки огромного количества различных пищевых продуктов (охлажденных, пастеризованных и т.д.).

2. Описание устройства

Рис. 2 Фронтальный и боковой вид:

2. Описание устройства

| Технические данные | ReeBasic |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | 2580×910×h1630 мм |
| Приблизительная масса, включая насос | 500 кг |
| Максимальные габариты лотка, внешние | 360×270 мм |
| Максимальная ширина верхней пленки | 420 мм |
| Максимальный диаметр рулона | 300мм |
| Диаметр оправки для рулона | 70-76мм |
| Напряжение питания | 3/N/PE AC 400В – 50Гц |
| Потребляемая мощность | 6,3 кВт |
| Высота загрузочной зоны | 900-920 mm |
| Производительность | 6 – 8 цикл/мин. |

Количество и максимальные размеры лотков на цикл, используемых в ReeBasic

2. Описание устройства

2.2   Назначение устройства

Упаковочная машина ReeBasic является полностью автоматическим устройством. Аппарат предназначен для упаковки пищевых продуктов в вакуум и газомодифицированную среду.

Устройство создает вакуум внутри лотка, наполняет объем лотка инертным газом и герметично запаивает.

Пленки для запайки должны быть в специальных рулонах. Все используемые расходные материалы должны быть совместимы.

Информацию о совместимости расходных материалов уточняйте у поставщиков.

2.3.    Общие указания по эксплуатации устройства.

Упаковочная машина предназначена для упаковки продукции в специальные контейнеры (лотки)

Продукт может быть упакован путем простой запайки контейнера или с использованием частичного вакуума, либо в газомодифицированную среду с использованием вакуума.

Лотки запаиваются гибкой пленкой, которая изготовлена из материала совместимого при запайке с материалом лотка.

2.4.    Механизм устройства:

Устройство состоит из 9 основных элементов:

- Первая часть – это подающий конвейер, который располагается в левой части машины относительно оператора. Этот элемент предназначен для доставки лотков для их последующей запайки.

Рис. 3

- Вторая часть – это камера, в которой происходит непосредственный процесс запайки.

Рис. 4

- Вал с роликом пленки, предназначенной для запайки

Рис. 5

- Устройство сматывания пленки

Рис. 6

2. Описание устройства

- Соединяющий элемент располагается в центральной части и содержит вакуумное и пневматическое устройство.

Рис. 7

- Вакуумный насос.

Рис. 8

- Двигатель

Рис. 9

- Отводящий конвейер располагается в правой части аппарата.

Рис. 10

- Последний основной элемент – это шкаф электрооборудования.

Рис. 11

2. Описание устройства

2.5 Стадии упаковки:

Упаковочный цикл состоит из 10 шагов:

- Подача лотков на подающий конвейер. Данная операция может выполняться как в   автоматическом режиме, так и вручную.

- Подача лотков в камеру.

- Закрытие камеры.

- Вакуумирование внутри камеры.

- Наполнение пространства камеры инертным газом.

- Запайка лотка.

- Обрезка запаечной пленки по контуру лотка.

- Наполнение камеры воздухом из окружающей среды.

- Открытие камеры.

- Сматывание остатков пленки.

3. Безопасность

Продукция компании Reepack соответствует европейским нормам безопасности 89/299/ЕЕС.

Данный пункт инструкции, считается неотъемлемой частью контракта. Ответственность за соблюдением правил безопасности лежит на покупателе.

Сохраняйте данную инструкцию. При потере обратитесь к поставщику.

Ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом работы на упаковочной машине.

3.1 Защитные элементы:

Для того, чтобы избежать риска травм оператора, в упаковочном аппарате предусмотрены защитные элементы. При проведении пуско-наладочных работ, убедитесь что данные элементы корректно работают.

- Защитный кожух в центральной части аппарата.

- Защитные датчики, которые срабатывают при несанкционированном доступе.

- Синхронизированные крышки в нижней части машины.

- Защитные кожухи справа и слева, там где располагаются элементы автоматического конвейера и цепь.

- Защитные кожухи на подающем конвейере, прикрывающие цепь.

- Защитные элементы подающего конвейера.

- Кнопка аварийной остановки упаковочной машины.

- Датчики на шкафу электрооборудования.

- Предупреждающие наклейки на корпусе, сообщающие об опасности поражения электрическим током.

- Предупреждающие наклейки на корпусе, сообщающие об опасности ожогов при контакте с нагревающими элементами.

- Предупреждающие наклейки на корпусе, сообщающие о недопустимости проникновения к данным элементам (опасность ампутации рук)

3.2 Соответствие нормам:

Продукция Reepack соответствует следующим европейским нормам безопасности:

2006/42/ЕЕС

EN 60204/1

2004/108/EEC

EN 294

EN 349

EN 563

3.3.     Действующие нормы для всех изделий.

Данные рекомендации предназначены для лиц, осуществляющих пуско-наладочные работы, а так же для тех, кто будет непосредственно работать на данном упаковочном аппарате.

Предупреждения, на которые необходимо обратить особое внимание:

Все элементы, которые могут нанести вред здоровью при эксплуатации, указаны в данной инструкции. Оператор должен внимательно ознакомиться со всей предоставленной информацией.

Следование инструкции:

Для обеспечения безопасной работы оператора необходимо соблюдать все меры безопасности, указанные в данной инструкции.

Установка:

Не устанавливайте аппарат на неустойчивой поверхности. Это может привести к падению упаковочного аппарата. Для выбора правильного размещения аппарата, используйте пункт инструкции 5-1.

Вода и сырость:

Запрещена эксплуатация аппарата вблизи воды или в помещении с высокой влажностью.

Аппарат должен эксплуатироваться в закрытом состоянии (все защитные панели должны находиться в закрытом состоянии).

Вакуум-упаковочный аппарат необходимо заземлить (только в случае однофазного соединения)

Защита кабеля электропитания:

Кабель должен быть размещен таким образом, чтобы исключить физическое воздействие на него.

Удлинитель:

Необходимо учитывать, что с увеличением длины провода, уменьшается напряжение.

Мытье упаковочного аппарата:

Необходимо отключить аппарат от электросети перед тем, как Вы начнете его мыть.

Температура:

Необходимо эксплуатировать аппарат вдали от нагревательных приборов, таких как обогреватели, система отопления и т.д.

Техническое обслуживание:

Запрещается несанкционированное проникновение  в места, обозначенные знаком «опасное напряжение». При возникновении неполадок, обратитесь в сервисную службу поставщика.

Вакуумный насос:

Необходимо использовать только тот вакуумный насос, который предусмотрен комплектацией. При возникновении неисправностей, обратитесь к поставщику.

Запасные части:

При возникновении неисправностей, обратитесь за запасными частями к поставщику.

3.4  ШУМ

Уровень шумов, производимых вакуум-упаковочным аппаратом равен 70 дБ.

3.5.     Предполагаемое, непредусмотренное и некорректное использование устройства.

Аппарат предназначен для работы в горизонтальном состоянии, на устойчивой поверхности, в условиях чистой окружающей среды при температуре от +5 С до +40 С.

Допустимая влажность: 90% при 20 С, 50% при 40 %.

Недопустимо использовать при упаковывании легко воспламеняющийся газ. Если вы используете газ с высоким содержанием кислорода, необходима специальная комплектация упаковочного аппарата.

Максимальная температура запаечной платы не должна превышать температуру 200 С.

Продукт, подлежащий упаковке, не должен содержать выступающих острых частей, так как при упаковке неизбежны повреждения упаковки.

Недопустимо упаковывать взрывоопасные либо легко воспламеняемые вещества.

- Упаковка и доставка

Необходимо всегда держать аппарат в горизонтальном положении!

Способы транспортировки:

- Установка

При подключении упаковочного аппарата к источнику питания следует:

- Проверить соответствие требованиям по электрообеспечению.

- Все переключатели на упаковочном аппарате должны находиться в положении «OFF».

- Кабель электропитания подключен.

Для проведения данного теста, на аппарат не должен быть установлен ролик с пленкой!

- Сперва опустите вал, который продвигает пленку вверх-вниз.

- Переведите главный переключатель в режим «ON».

- Нажмите кнопку «POWER» .

- Поднимите вал, которые продвигает пленку вверх-вниз в исходное положение.

Подключение инертного газа:

Подключение газа осуществляется через разъем, который располагается в левой части упаковочного аппарата:

6 Запуск.

6.1 Предварительная проверка.

Перед тем как запустить машину, проверьте следующее:

6.1.1.     Проверка устойчивости.

Аппарат должен быть установлен на устойчивой поверхности.

6.1.2.     Подключение к источнику электропитания.

6.1.3.     Подключение инертного газа.

Схема подключения инертного газа указана выше в пункте «подключение инертного газа»

6 Запуск.

6.2.     Настройка панели управления.

PM 1 – Кнопка экстренной остановки упаковочного аппарата.

РМ 2 – Кнопка активизации (подачи напряжения) всех рабочих элементов.

VT 1 -   Дисплей.

6.3      Настройка параметров.

Настройка параметров может осуществляться в следующих категориях:

- Настройка запайки.

- Настройка параметров вакуум-газ.

- Параметры матрицы.

- Параметры подачи пленки.

- Параметры движения цепи.

6 Запуск.

6.3.1.     Эксплуатация панели управления.

После того, как Вы включили машину, на панели управления Вы видите первую страницу.

F1 – Ручной режим.

F2 – Подача пленки.

F3 – Старт.

F4 - Стоп

F7 – Загрузка параметров стандартных циклов.

ALR – Информация о ошибках.

ENTER – Ввод.

CLEAR – Выход.

6 Запуск.

6.3.2.     Управление автоматикой.

6.3.3.     Диагностика.

Нажмите кнопку «правая стрелка»

6 Запуск.

6.3.4     Ручной режим.

Нажмите кнопку F1 ручной режим.

Команды:

F5  - продвинет цепь на один шаг.

F6  - наполнение камеры газом.

6.3.5     Страница установки параметров.

Нажмите кнопку «правая стрелка»

6 Запуск.

6.3.6     Страница ошибок.

Нажмите кнопку «правая стрелка»

Кнопки вправо-влево, продвигают в соответствующем направлении цепь

Кнопки вверх-вниз, опускают либо поднимают запаечный элемент камеры

Тест вакуумной системы:

F5  - начало теста

F6  - конец теста.

Enter – нажмите для подтверждения.

Clear – нажмите для выхода из данного раздела.

6.3.7     Программирование аппарата.

Нажмите кнопку F7  для входа в нужный раздел.

6 Запуск.

В данных разделах Вы можете установить нужную температуру нагревательного элемента, время запайки, длину пленки.

В разделе Вакуум вам необходимо задать значение от 5 до 1200 мБар. Наиболее оптимальным значением является 1000 мБар.

6.4.    Рабочий цикл.

После перевода переключателя в режим «On», Вы можете видеть первую страницу.

Нажмите кнопку «Ввод»

Загрузите лотки.

Нажмите кнопку «Старт» F3.

6 Запуск.

Когда все лотки загружены, автоматически начинается следующий цикл и Вы можете видеть следующую страницу:

Значение вакуум газа может быть установлено от 0 до 1500 мБар.

Для остановки, используйте кнопку F4.

6.4.1.     Аварийная остановка аппарата

Для аварийной остановки нажмите кнопку «аварийная остановка»

Для последующего запуска нажмите кнопку (РМ 2)

6.4.2.     Сообщения об ошибках.

Если вам необходимо узнать информацию об ошибках, нажмите кнопку ALR.

6.5.     Причины и способы устранения неполадок.

При возникновении неполадок, обратитесь в сервисную службу поставщика.

6 Запуск.

6.6.     Ролики с пленкой.

6.6.1   Расположение пленки.

Схема протяжки пленки:

6.6.2   Перестановка рулонов с пленкой.

Для перестановки пленки поверните вал таким образом, как указано на фото.

6 Запуск.

Затем поднимите зажим

Убедитесь что Ролик с пленкой установлен должным образом.

6 Запуск.

Нажмите кнопку РМ 2

Нажмите кнопку F2

6.7.      Удаление остатков пленки.

Для удаления остатков пленки, необходимо следующее.

- Отделить пленку от ролика.

- Снять со стального стержня остатки пленки.

7.Техническое обслуживание

7,1,1  Мойка упаковочного аппарта.

Перед тем как начать мыть аппарат, убедитесь что он выключен и отключен от источника электричества.

На рисунках указаны области, в которые недопустимо попадание влаги.

Зона загрузки продукта моется водой с температурой не более 50 С!

7.Техническое обслуживание

Недопустимо попадание влаги на электронную панель.

Недопускайте попадания влаги на электро и пневмо элементы загрузочной зоны.

7.Техническое обслуживание

Слейти воду после мойки из неижней матрицы.

После слива закройте клапан.